# RELATÓRIO DO PROJETO MINIC

Analisador Léxico (Etapa 1) e Analisador Sintático (Etapa 2)

# PARTE 1 – ETAPA 1: ANALISADOR LÉXICO

## 1. Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento da primeira etapa do projeto da linguagem educacional MINIC, correspondente à implementação do analisador léxico (lexer).

A linguagem MINIC é inspirada em um subconjunto da linguagem C e foi definida para permitir a construção incremental de um compilador. Nesta primeira etapa, o objetivo consiste em converter o código-fonte de entrada em uma sequência de tokens, preservando informações de lexema, atributo, linha e coluna, além de identificar determinados erros léxicos.

Conforme definido no projeto, o analisador foi implementado inicialmente em Python e, após sua validação, a mesma lógica foi traduzida para C.

Além da implementação dos dois scanners, foram utilizados casos de teste válidos, inválidos e programas completos em C, permitindo verificar o comportamento do analisador diante das principais construções da linguagem MINIC.

## 2. Objetivo

O objetivo desta etapa foi desenvolver um analisador léxico capaz de:

- ler arquivos-fonte com extensão .minic ou .c;

- reconhecer palavras reservadas da linguagem MINIC;

- reconhecer identificadores;

- reconhecer literais inteiros e reais;

- reconhecer literais de caractere e cadeia;

- reconhecer operadores aritméticos, relacionais e lógicos;

- reconhecer operadores de atribuição;

- reconhecer delimitadores;

- ignorar espaços em branco e comentários;

- preservar a posição de cada token por meio de linha e coluna;

- detectar erros léxicos definidos nos casos de teste;

- produzir a saída no formato JSONL;

- realizar recuperação após determinados erros, permitindo a continuação da análise;

- apresentar comportamento equivalente nas implementações em Python e C.

## 3. Estrutura do projeto

Após a preparação dos arquivos necessários, o projeto passou a possuir a seguinte organização geral:

testes-scanner-minic_codes/
│
├── scanner.py
├── scanner.c
│
├── check_fixtures.py
├── gerar_expected.py
│
├── test_scanner_python.sh
├── test_scanner_c.sh
├── test_scanner_python.py
├── test_scanner_c.py
│
├── README.md
├── MANIFESTO.md
│
├── casos-validos/
│   ├── v01_declaracoes.minic
│   ├── v01_declaracoes.expected.jsonl
│   ├── v02_expressao_precedencia.minic
│   ├── v02_expressao_precedencia.expected.jsonl
│   ├── v03_operadores_compostos.minic
│   ├── v03_operadores_compostos.expected.jsonl
│   ├── v04_comentarios_e_posicoes.minic
│   ├── v04_comentarios_e_posicoes.expected.jsonl
│   ├── v05_funcoes_e_vetores.minic
│   ├── v05_funcoes_e_vetores.expected.jsonl
│   ├── v06_reservadas_vs_identificadores.minic
│   ├── v06_reservadas_vs_identificadores.expected.jsonl
│   ├── v07_literais_opcionais.minic
│   └── v07_literais_opcionais.expected.jsonl
│
├── casos-invalidos/
│   ├── i01 ...
│   ├── i02 ...
│   ├── i03 ...
│   ├── i04 ...
│   ├── i05 ...
│   └── i06 ...
│
└── casos-programas-c/
    ├── c01_fibonacci.c
    ├── c02_primos.c
    ├── c03_media_vetor.c
    ├── c04_menu_interativo.c
    └── c05_controle_temperatura.c

Nos casos válidos, cada entrada .minic possui um arquivo .expected.jsonl, contendo a sequência de tokens esperada.

Nos casos inválidos, além do arquivo de entrada e do .expected.jsonl, são utilizados arquivos .errors.jsonl, responsáveis por especificar os diagnósticos léxicos esperados.

## 4. Adequações realizadas nos casos de teste

Durante o desenvolvimento foram identificados alguns arquivos mencionados na documentação do projeto que não estavam presentes no conjunto disponibilizado inicialmente.

### 4.1 Casos válidos

O arquivo MANIFESTO.md descrevia sete casos válidos, porém a pasta correspondente não estava presente. Dessa forma, foi criada a pasta:

casos-validos/

Foram implementados os sete casos definidos no manifesto:

| Caso | Objetivo |
| --- | --- |
| v01_declaracoes.minic | Palavras reservadas, identificadores, literais, atribuição e delimitadores |
| v02_expressao_precedencia.minic | Operadores aritméticos, relacionais e parênteses |
| v03_operadores_compostos.minic | Operadores compostos e estratégia maximal munch |
| v04_comentarios_e_posicoes.minic | Comentários, espaços, linhas e colunas |
| v05_funcoes_e_vetores.minic | Funções, parâmetros, vetores, chamadas e blocos |
| v06_reservadas_vs_identificadores.minic | Diferenciação entre palavras reservadas e identificadores semelhantes |
| v07_literais_opcionais.minic | Literais de caractere, cadeia e sequências de escape |

Após a implementação e validação do scanner em Python, foram gerados os respectivos arquivos .expected.jsonl.

Os sete casos válidos resultaram em 303 tokens esperados.

### 4.2 Caso inválido i06

Na pasta casos-invalidos, os arquivos de resultado do caso i06_identificador_iniciado_por_digito estavam disponíveis, porém o arquivo de entrada .minic não estava presente.

Foi criado o arquivo:

i06_identificador_iniciado_por_digito.minic

com o seguinte conteúdo:

int 123abc = 4;

O objetivo desse teste é verificar a identificação do lexema inválido 123abc.

O scanner registra o diagnóstico:

{"error":"INVALID_IDENTIFIER","lexeme":"123abc","line":1,"column":5}

e mantém a recuperação léxica, produzindo separadamente os tokens correspondentes a 123 e abc.

## 5. Especificação dos principais tokens

O analisador léxico foi construído utilizando os nomes de tokens definidos pelos arquivos de teste fornecidos.

### 5.1 Palavras reservadas

| Lexema | Token |
| --- | --- |
| int | INT |
| float | FLOAT |
| bool | BOOL |
| char | CHAR |
| void | VOID |
| if | IF |
| else | ELSE |
| while | WHILE |
| for | FOR |
| return | RETURN |
| break | BREAK |
| continue | CONTINUE |
| true | TRUE |
| false | FALSE |
| print | PRINT |
| read | READ |

### 5.2 Identificadores e literais

| Token | Regra | Atributo |
| --- | --- | --- |
| IDENT | [A-Za-z_][A-Za-z0-9_]* | Próprio lexema |
| INT_LIT | [0-9]+ | Valor inteiro |
| FLOAT_LIT | [0-9]+\.[0-9]+ | Valor real |
| CHAR_LIT | Caractere entre aspas simples | Caractere interpretado |
| STRING_LIT | Cadeia entre aspas duplas | Conteúdo da cadeia |

Por exemplo:

int valor = 10;

produz tokens equivalentes a:

{"token":"INT","lexeme":"int","attribute":null,"line":1,"column":1}
{"token":"IDENT","lexeme":"valor","attribute":"valor","line":1,"column":5}
{"token":"ASSIGN","lexeme":"=","attribute":null,"line":1,"column":11}
{"token":"INT_LIT","lexeme":"10","attribute":10,"line":1,"column":13}
{"token":"SEMICOLON","lexeme":";","attribute":null,"line":1,"column":15}

### 5.3 Operadores

Os principais operadores reconhecidos são:

| Categoria | Tokens |
| --- | --- |
| Aritméticos | PLUS, MINUS, STAR, SLASH, PERCENT |
| Atribuição | ASSIGN |
| Relacionais | EQ, NE, LT, GT, LE, GE |
| Lógicos | AND, OR, NOT |

Para operadores compostos foi utilizada a estratégia de maximal munch, verificando inicialmente os operadores de maior comprimento:

==
!=
<=
>=
&&
||

Dessa forma, por exemplo, <= é reconhecido como um único token LE, em vez de dois tokens separados.

### 5.4 Delimitadores

Foram implementados:

( ) [ ] { } ; ,

correspondendo aos tokens:

LPAREN
RPAREN
LBRACKET
RBRACKET
LBRACE
RBRACE
SEMICOLON
COMMA

O token DOT também foi implementado para reproduzir o comportamento especificado no caso de teste do número real malformado.

## 6. Implementação em Python

A primeira implementação foi desenvolvida no arquivo:

scanner.py

O scanner percorre o código-fonte caractere por caractere, mantendo:

- posição absoluta no arquivo;

- linha atual;

- coluna atual.

A estrutura foi organizada em funções específicas para diferentes categorias léxicas, incluindo:

scan_identifier()
scan_number()
scan_string()
scan_char()
skip_line_comment()
skip_block_comment()

Além dessas funções, foram implementadas operações auxiliares equivalentes a:

current()
peek()
advance()

A escolha de um scanner baseado na leitura sequencial dos caracteres, em vez de uma única expressão regular, facilitou o controle de linha e coluna, o tratamento de erros e principalmente a posterior tradução da lógica para a linguagem C.

## 7. Comentários

Comentários não geram tokens.

Foram implementados os dois formatos definidos pela linguagem:

### Comentário de linha

// comentário

Seu conteúdo é ignorado até a próxima quebra de linha.

### Comentário de bloco

/*
    comentário
*/

Seu conteúdo é ignorado até a sequência */.

Caso o final do arquivo seja encontrado antes do fechamento do comentário, o scanner gera:

UNTERMINATED_BLOCK_COMMENT

Mesmo sendo descartados, os caracteres e quebras de linha presentes em comentários continuam sendo considerados no cálculo das posições dos tokens seguintes.

## 8. Tratamento de erros léxicos

Os casos inválidos fornecidos foram utilizados para definir o comportamento de recuperação do scanner.

Foram tratados os seguintes diagnósticos:

| Erro | Situação |
| --- | --- |
| UNKNOWN_SYMBOL | Símbolo não reconhecido |
| UNTERMINATED_BLOCK_COMMENT | Comentário de bloco sem fechamento |
| UNTERMINATED_CHAR_LITERAL | Literal de caractere sem fechamento |
| UNTERMINATED_STRING_LITERAL | Cadeia sem aspas de fechamento |
| MALFORMED_REAL_LITERAL | Número como 12. |
| INVALID_IDENTIFIER | Identificador iniciado por dígito, como 123abc |

O analisador foi desenvolvido de modo a continuar a análise quando existe possibilidade de recuperação.

Por exemplo:

x = 1 @ 2;

gera o diagnóstico referente ao símbolo @, porém os tokens correspondentes a 2 e ; continuam sendo produzidos.

Outro exemplo é:

int 123abc = 4;

O lexema completo 123abc gera INVALID_IDENTIFIER, mas os tokens recuperáveis continuam sendo reconhecidos.

## 9. Formato de saída

A saída do scanner é realizada no formato JSON Lines (JSONL), contendo um objeto JSON por linha.

Cada token possui obrigatoriamente:

token
lexeme
attribute
line
column

Exemplo:

{"token":"IDENT","lexeme":"resultado","attribute":"resultado","line":1,"column":5}

O último token de toda entrada é:

EOF

Os diagnósticos possuem:

error
lexeme
line
column

Exemplo:

{"error":"UNKNOWN_SYMBOL","lexeme":"@","line":1,"column":7}

## 10. Validação dos fixtures

O script disponibilizado:

check_fixtures.py

foi utilizado para verificar a estrutura dos arquivos .expected.jsonl e .errors.jsonl.

Após a criação dos casos válidos e dos respectivos resultados esperados, foi executado:

python3 check_fixtures.py

O resultado obtido foi:

Fixtures válidas: 794 tokens esperados verificados.

Esse resultado confirma que os arquivos de fixture apresentam os campos necessários, linhas e colunas em formato inteiro e presença do token EOF.

Figura 1 – Validação dos fixtures do projeto

Inserir neste ponto uma captura de tela do terminal mostrando o comando python3 check_fixtures.py e a mensagem Fixtures válidas: 794 tokens esperados verificados.

Fonte: elaboração própria.

## 11. Testes automatizados da versão Python

Os scripts de teste originalmente disponibilizados possuem extensão .sh e são destinados à execução através de um ambiente Bash.

O desenvolvimento e os testes deste projeto foram realizados no Visual Studio Code em ambiente Windows, utilizando o terminal integrado PowerShell.

Como o comando bash não estava disponível nesse ambiente, foi implementado um script equivalente em Python:

test_scanner_python.py

Esse script preserva a lógica do test_scanner_python.sh, realizando:

- localização automática dos arquivos .expected.jsonl;

- identificação da entrada .minic ou .c correspondente;

- execução do scanner.py;

- leitura da saída JSONL;

- separação dos objetos que representam tokens;

- comparação com o resultado esperado;

- apresentação da primeira diferença, caso exista;

- geração de um resumo final.

A execução foi realizada através do comando:

python3 test_scanner_python.py

O resultado final obtido foi:

================================================================
Resumo: 18 OK, 0 falharam, 0 avisos, 18 casos verificados.
RESULTADO FINAL: TODOS OS TESTES PASSARAM.

Foram verificados:

- 7 casos válidos;

- 6 casos inválidos;

- 5 programas completos em C.

Totalizando:

18 casos de teste

Figura 2 – Resultado dos testes automatizados do scanner em Python

Inserir neste ponto a captura de tela do terminal contendo o resumo 18 OK, 0 falharam, 0 avisos.

Fonte: elaboração própria.

## 12. Implementação em C

Após a validação integral da versão Python, foi realizada a tradução da mesma arquitetura para a linguagem C, no arquivo:

scanner.c

A implementação em C manteve os mesmos princípios da versão Python:

- leitura caractere por caractere;

- controle de posição;

- controle de linha e coluna;

- maximal munch;

- reconhecimento de palavras reservadas;

- reconhecimento de identificadores e literais;

- tratamento de comentários;

- tratamento e recuperação de erros;

- geração de JSONL.

A versão em C utiliza uma estrutura Scanner para armazenar informações como:

source
length
pos
line
column

Também foram implementadas funções equivalentes às utilizadas na versão Python, permitindo manter o comportamento entre as duas implementações.

## 13. Ambiente de desenvolvimento da versão C

Todo o desenvolvimento foi realizado no Visual Studio Code, utilizando:

- extensão Python, da Microsoft;

- extensão C/C++, da Microsoft;

- terminal integrado PowerShell.

Para compilar o código C no ambiente Windows foi instalado o MSYS2, utilizando o ambiente UCRT64.

O compilador GCC foi instalado através do comando:

pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc

Como alternativa, a documentação do Visual Studio Code apresenta a instalação do toolchain completo:

pacman -S --needed base-devel mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain

O compilador utilizado nos testes foi:

gcc.exe (Rev3, Built by MSYS2 project) 16.2.0

A compilação do scanner foi realizada utilizando o padrão C11 e as opções de diagnóstico:

gcc -Wall -Wextra -std=c11 scanner.c -o scanner.exe

Essas opções habilitam avisos adicionais durante a compilação e garantem a utilização do padrão C11.

## 14. Adaptação dos testes para C no Windows

Assim como ocorreu na versão Python, o script originalmente disponibilizado para o scanner C utilizava Bash:

test_scanner_c.sh

Para permitir a execução automática diretamente no PowerShell, foi desenvolvido:

test_scanner_c.py

O script realiza inicialmente a compilação de:

scanner.c

utilizando GCC e, caso a compilação seja concluída com sucesso, executa automaticamente todos os casos de teste.

No ambiente utilizado, o compilador foi localizado em:

C:\msys64\ucrt64\bin\gcc.exe

O testador foi configurado para incluir o diretório necessário no ambiente utilizado pelo processo, permitindo tanto a compilação quanto a execução do arquivo scanner.exe.

## 15. Resultado dos testes da versão C

Após a compilação, o scanner C foi submetido aos mesmos 18 casos utilizados para validar a implementação Python.

O resultado final foi:

====================================================================
Resumo: 18 OK, 0 falharam, 0 avisos, 18 casos verificados.
RESULTADO FINAL: TODOS OS TESTES PASSARAM.

Dessa forma, as duas implementações apresentaram o mesmo comportamento para o conjunto de testes utilizado.

Figura 3 – Resultado dos testes automatizados do scanner em C

Inserir neste ponto a captura de tela do terminal contendo o resumo da execução de python3 test_scanner_c.py.

Fonte: elaboração própria.

## 16. Resultados consolidados

Os resultados obtidos podem ser resumidos da seguinte forma:

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| Implementação Python | Aprovada |
| Implementação C | Aprovada |
| Casos válidos | 7 aprovados |
| Casos inválidos | 6 aprovados |
| Programas completos em C | 5 aprovados |
| Total de casos automatizados | 18 |
| Falhas na versão Python | 0 |
| Falhas na versão C | 0 |
| Avisos nos testes | 0 |
| Tokens verificados por check_fixtures.py | 794 |

Os testes demonstraram que as implementações em Python e C reconhecem corretamente os elementos léxicos definidos para a linguagem MINIC e preservam o formato estabelecido pelos fixtures.

## 17. Ressalvas e decisões de implementação

Durante o desenvolvimento foram registradas algumas adequações importantes:

- A pasta casos-validos, mencionada no MANIFESTO.md, não estava presente inicialmente e foi criada com os casos v01 até v07.

- Para os casos válidos foram criados arquivos .minic e .expected.jsonl. Arquivos .errors.jsonl não foram necessários, pois são destinados aos casos que devem produzir diagnósticos.

- Na pasta casos-invalidos, foi incluído o arquivo:

i06_identificador_iniciado_por_digito.minic

com o conteúdo:

int 123abc = 4;

- Foram criadas as duas implementações solicitadas:

scanner.py
scanner.c

- Os scripts .sh disponibilizados são destinados a ambientes Bash. Como o projeto foi desenvolvido no Windows através do PowerShell integrado ao VS Code, foram criadas versões equivalentes em Python:

test_scanner_python.py
test_scanner_c.py

- Para a compilação em C foi instalado o MSYS2 UCRT64 e o compilador GCC.

- O MANIFESTO.md menciona o caso i07_operador_logico_incompleto.minic, relacionado ao uso isolado dos operadores & e |. Entretanto, esse conjunto de fixture não estava presente no material utilizado. O scanner implementado possui tratamento para esses símbolos isolados, porém não foi possível validar o nome exato do diagnóstico contra um arquivo .errors.jsonl oficial.

## 18. Conclusão

A primeira etapa do projeto MINIC foi concluída com a implementação de analisadores léxicos nas linguagens Python e C.

A estratégia adotada consistiu inicialmente na implementação do scanner em Python, permitindo validar o comportamento do analisador a partir dos casos de teste fornecidos e dos casos válidos adicionados ao projeto. Após a validação da primeira implementação, a mesma arquitetura foi traduzida para C.

O analisador desenvolvido é capaz de reconhecer palavras reservadas, identificadores, diferentes tipos de literais, operadores e delimitadores, além de ignorar comentários e manter informações de linha e coluna.

Também foram implementados mecanismos de diagnóstico e recuperação para os erros léxicos especificados pelos casos inválidos.

A validação estrutural dos fixtures resultou em 794 tokens esperados verificados. Posteriormente, os scanners Python e C foram submetidos a um conjunto de 18 casos automatizados, incluindo casos válidos, inválidos e programas completos.

Tanto a implementação Python quanto a implementação C obtiveram:

18 OK
0 falharam
0 avisos

Os resultados demonstram que ambas as implementações atendem ao contrato léxico definido para esta etapa do projeto e produzem saídas compatíveis com os fixtures utilizados.

Dessa forma, a etapa de análise léxica fornece uma base validada para a continuidade do desenvolvimento do compilador MINIC nas etapas posteriores.

## 19. Referências

MICROSOFT. Visual Studio Code – C/C++ Documentation. Documentação oficial do Visual Studio Code.

MSYS2. MSYS2 Documentation. Documentação oficial do ambiente MSYS2 e do toolchain UCRT64.

FREE SOFTWARE FOUNDATION. GCC – GNU Compiler Collection. Documentação oficial do compilador GCC.

Material didático e especificação da linguagem MINIC disponibilizados na disciplina.

# PARTE 2 – ETAPA 2: ANALISADOR SINTÁTICO (PARSER)

## 1. Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento da segunda etapa do projeto da linguagem educacional MINIC, correspondente à implementação do analisador sintático (parser).

Na Etapa 1 foi construído o analisador léxico, responsável por converter o código-fonte em uma sequência de tokens. Nesta Etapa 2, o objetivo passou a ser consumir essa sequência de tokens e verificar se ela obedece à gramática da linguagem MINIC, construindo uma árvore sintática abstrata (AST) quando o programa é sintaticamente válido, ou reportando um erro sintático e interrompendo a análise quando não é.

Assim como na etapa anterior, o parser foi implementado inicialmente em Python e, em seguida, a mesma arquitetura foi traduzida para C, mantendo o mesmo comportamento nas duas linguagens.

## 2. Objetivo

O objetivo desta etapa foi desenvolver um analisador sintático capaz de:

- ler um arquivo-fonte .c (subconjunto MINIC) e tokenizá-lo internamente;

- reconhecer declarações globais de variáveis (com e sem inicializador, com e sem vetor);

- reconhecer declarações de funções, com lista de parâmetros tipados;

- reconhecer blocos, inclusive aninhados;

- reconhecer os comandos if/else, while, return e comandos de expressão;

- reconhecer expressões com a precedência correta entre atribuição, operadores lógicos, relacionais, aritméticos e unários;

- reconhecer chamadas de função e indexação de vetores;

- construir a AST no formato de S-expressão definido pelo conjunto de testes do professor;

- detectar e reportar erros sintáticos, encerrando a execução com código de saída diferente de zero e sem produzir AST;

- apresentar comportamento equivalente nas implementações em Python e em C.

## 3. Estrutura do projeto

parser/
│
├── parser.py          # analisador sintático em Python (lexer + parser + AST)
├── parser.c            # analisador sintático em C (mesma arquitetura)
├── run_tests.py        # script de validação automática contra os 50 casos
│
└── testes-parser-50/
    ├── README.md
    ├── manifesto.json
    ├── INDICE.txt
    ├── EXECUCAO.txt
    └── casos/
        ├── 01_declaracao_inteira_simples/
        │   ├── codigo.c
        │   ├── ast.esperada.txt
        │   └── resultado.esperado.txt
        ├── 02_inicializacao_inteira/
        ├── ...
        └── 50_condicao_vazia/

O conjunto testes-parser-50, fornecido pelo professor, contém 50 programas completos em C: os casos 01–25 devem ser aceitos, produzindo a AST indicada em ast.esperada.txt; os casos 26–50 devem ser rejeitados, sem gerar AST.

## 4. Arquitetura da solução

Diferentemente da Etapa 1, o parser não depende de um arquivo de tokens gerado previamente pelo scanner: cada implementação (parser.py e parser.c) é autocontida, incluindo seu próprio lexer interno, que reaproveita as mesmas regras léxicas definidas na Etapa 1 (palavras reservadas, operadores de um e dois caracteres, literais, comentários). Isso permite que o parser seja chamado diretamente sobre o código-fonte, conforme exigido pelo enunciado:

python parser.py codigo.c
./parser codigo.c

A arquitetura de cada implementação é dividida em três camadas:

- Lexer – transforma o código-fonte em uma lista de tokens (tipo, lexema, valor, linha, coluna).

- Parser (recursive descent / descida recursiva) – consome os tokens e constrói a AST, com uma função para cada símbolo não-terminal da gramática.

- Impressão da AST – cada nó sabe se representar como uma S-expressão textual, seguindo o formato definido pelos testes.

## 5. Gramática implementada

A gramática foi derivada da análise dos 50 casos de teste fornecidos. Em notação simplificada:

Program        → (GlobalDecl)* EOF
GlobalDecl     → Tipo IDENT ( VarDeclTail | FuncTail )
               | Stmt                      // comandos soltos também aceitos no escopo global

VarDeclTail    → '[' Expr ']' ';'          // declaração de vetor com tamanho
               | '=' Expr ';'              // declaração com inicializador
               | ';'                       // declaração simples

FuncTail       → '(' Params? ')' Block
Params         → Param (',' Param)*
Param          → Tipo IDENT

Block          → '{' Stmt* '}'
Stmt           → Block
               | Tipo IDENT VarDeclTail    // declaração local
               | 'if' '(' Expr ')' Stmt ('else' Stmt)?
               | 'while' '(' Expr ')' Stmt
               | 'return' Expr? ';'
               | Expr ';'                  // comando de expressão

Expr           → Assign
Assign         → Or ('=' Assign)?          // associativo à direita; alvo deve ser Id ou Index
Or             → And ('||' And)*
And            → Equality ('&&' Equality)*
Equality       → Relational (('=='|'!=') Relational)*
Relational     → Additive (('<'|'>'|'<='|'>=') Additive)*
Additive       → Multiplicative (('+'|'-') Multiplicative)*
Multiplicative → Unary (('*'|'/'|'%') Unary)*
Unary          → ('-'|'!'|'+') Unary | Postfix
Postfix        → Primary ( '[' Expr ']' | '(' Args? ')' )*
Primary        → IDENT | INT_LIT | FLOAT_LIT | CHAR_LIT | STRING_LIT
               | 'true' | 'false' | '(' Expr ')'

A ordem das regras de expressão reflete a precedência de operadores da linguagem, da menor (atribuição) para a maior (literais e parênteses), garantindo, por exemplo, que 2 + 3 * 4 seja interpretado como Binary(+, 2, Binary(*, 3, 4)).

## 6. Formato da AST

A AST é impressa como uma S-expressão, usando os seguintes construtores, na mesma notação especificada pelo README de testes-parser-50:

| Nó | Formato |
| --- | --- |
| Programa | Program(decl1, decl2, ...) |
| Declaração de variável | VarDecl(tipo nome), VarDecl(tipo nome=Expr) ou VarDecl(tipo nome size=Expr) |
| Função | Function(tipo nome(params) Block(...)) |
| Bloco | Block(stmt1, stmt2, ...) |
| If | If(cond, then, else_ou_NULL) |
| While | While(cond, corpo) |
| Return | Return(expr_ou_NULL) |
| Comando de expressão | ExprStmt(expr) |
| Atribuição | Assign(alvo, expr) |
| Binária | Binary(op, esq, dir) |
| Unária | Unary(op, expr) |
| Chamada | Call(Id(nome), arg1, arg2, ...) |
| Indexação | Index(base, indice) |
| Identificador | Id(nome) |
| Literal | Lit(int, valor), Lit(real, valor), Lit(bool, valor) |

NULL representa a ausência de um ramo (por exemplo, if sem else, ou return sem expressão).

## 7. Tratamento de erros sintáticos

Para os 25 casos que devem ser rejeitados (26–50), o parser identifica a falha no ponto exato em que o token encontrado não corresponde ao esperado pela gramática, produzindo uma mensagem do tipo:

Erro sintático na linha 1, coluna 14: token ELSE inesperado ('else')

ou, quando o problema é a ausência de um token esperado:

Erro sintático na linha 1, coluna 15: esperado PONTO_E_VIRGULA, encontrado 'return' (RETURN)

Nesses casos, o programa é encerrado imediatamente com código de saída diferente de zero e nenhuma AST é impressa, conforme especificado no README.md de testes-parser-50 (“A mensagem exata pode variar entre implementações; as pistas indicam o ponto de falha esperado”).

Entre os erros cobertos pelos 25 casos inválidos estão:

- ausência de ponto e vírgula em declarações e comandos;

- ausência de parênteses/chaves de blocos, condições e chamadas;

- parâmetros de função sem tipo ou sem identificador;

- vírgulas extras ou ausentes em listas de parâmetros/argumentos;

- expressões incompletas (operador sem operando, dois operadores consecutivos);

- atribuição sem um alvo válido (identificador ou indexação);

- uso de else sem if correspondente;

- fechamento de chave extra (sem abertura correspondente).

## 8. Testes automatizados

Foi desenvolvido o script run_tests.py, que:

- percorre todos os diretórios em testes-parser-50/casos;

- executa o parser (Python ou C, conforme o comando informado) sobre cada codigo.c;

- para os casos que devem ser ACEITOS, compara a AST produzida com ast.esperada.txt (ignorando diferenças de espaçamento, já que o próprio conjunto de gabaritos não é uniforme quanto a isso);

- para os casos que devem ser REJEITADOS, verifica apenas se o código de saída é diferente de zero.

Execução:

python run_tests.py testes-parser-50/casos python parser.py
python run_tests.py testes-parser-50/casos ./parser

### Resultado obtido

OK: 50  FALHOU: 0  TOTAL: 50

O mesmo resultado foi obtido para as duas implementações (Python e C), confirmando a equivalência de comportamento entre elas.

## 9. Observação sobre o gabarito do caso 24

Durante a validação, o caso 24_la_o_com_express_o_complexa inicialmente não batia com o gabarito oficial, mesmo com a AST produzida sendo estruturalmente coerente com os demais casos. Uma inspeção da string esperada revelou uma inconsistência no arquivo ast.esperada.txt: o texto continha 23 parênteses de abertura contra 24 de fechamento (um parêntese de fechamento a mais), tornando a S-expressão do gabarito malformada.

Após a correção do parêntese excedente no arquivo de gabarito, a AST produzida pelo parser passou a coincidir integralmente com o esperado, e o conjunto completo de 50 casos passou a ser aprovado nas duas implementações.

## 10. Resultados consolidados

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| Implementação Python | Aprovada |
| Implementação C | Aprovada |
| Casos válidos (01–25) | 25 aprovados |
| Casos inválidos (26–50) | 25 aprovados |
| Total de casos automatizados | 50 |
| Falhas na versão Python | 0 |
| Falhas na versão C | 0 |
| Inconsistências encontradas nos fixtures | 1 (corrigida – caso 24) |

## 11. Conclusão

A segunda etapa do projeto MINIC foi concluída com a implementação de analisadores sintáticos nas linguagens Python e C, ambos capazes de consumir código-fonte da linguagem MINIC diretamente (sem depender de uma etapa intermediária de tokens em arquivo), construir a AST correspondente e detectar erros sintáticos com recuperação adequada de posição (linha/coluna).

A validação contra o conjunto de 50 casos fornecido pelo professor resultou em 50 OK, 0 falhas em ambas as implementações, após a identificação e correção de uma inconsistência pontual no arquivo de gabarito do caso 24.

Dessa forma, a etapa de análise sintática fornece uma base validada para a continuidade do desenvolvimento do compilador MINIC nas etapas posteriores (análise semântica e geração de código).

## 12. Referências

Material didático e especificação da linguagem MINIC disponibilizados na disciplina.

AHO, A. V.; LAM, M. S.; SETHI, R.; ULLMAN, J. D. Compiladores: Princípios, Técnicas e Ferramentas. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2008.

FREE SOFTWARE FOUNDATION. GCC – GNU Compiler Collection. Documentação oficial do compilador GCC.